南京邮电大学通达学院

招 标 文 件

项目名称：体育场扩音系统工程

项目编号：TDJB-2014-019

南京邮电大学通达学院

二○一四年十二月十日

第一章     投标邀请函

南京邮电大学通达学院就体育场扩音系统工程进行第二次公开招标，现欢迎符合相关条件合格投标人投标。

一、招标项目名称及编号：通达学院体育场扩音系统工程(编号TDJB-2014-019)。

二、招标内容、项目简要说明：

1、通达学院体育场扩音系统工程。具体要求详见《第四章  通达学院体育场扩音系统工程项目要求》，投标单位可以预约考察施工现场。

2、付款方式：工程竣工验收合格，付款至合同价的70%；经审计，付至审定价的90%，审计费用的结算按南京邮电大学相关规定执行。一年后无质量问题无息结清。

三、投标人资质要求：

①必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定条件；具有本项目产品的销售、安装与售后服务能力。

②必须是本项目产品的原生产商或原生产商的指定/授权代理商，被授权人投标必须携带授权人针对本项目的有效授权文件。

③2012年1月1日以来，投标人有类似扩音系统工程业绩（以合同签订日期为准）须提供合同复印件（原件备查）。

四、投标文件接收信息：

投标文件开始接收时间：2014年12月16日上午8:00时始

投标文件接收截止时间：2014年12月16日上午11:30时止

投标文件接收地点：扬州市润扬南路33号通达学院行政中心九楼0905室

投标文件接收人：蒋老师

五、开标有关信息：

具体开标时间:递交标书时另行通知

开标地点：递交标书时另行通知

六、本次招标联系事项：

联系人：黄老师

联系电话：0514-89716020

南京邮电大学通达学院

2014年12月10日

第二章  招投标书

招标项目、内容、投开标时间、地点：见邀请函

投标人须知：

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采用公开招标方式。

2、合格的投标人

(见邀请函投标人资质要求)

3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担参与投标的有关费用。

5、招标文件的约束力

投标人一旦购买了本招标文件并参与投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1招标文件有以下部分组成：

⑴招标公告

⑵招投标书

⑶合同条款及格式

⑷投标文件格式

⑸项目需求

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件的要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前2日之前按招标公告中的联系方式，以书面形式(如传真、E-mail)通知招标人。

8、招标文件的修改

8.l在投标截止日期前2日之前，无论何种原因，招标人均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改；

8.2招标文件的修改将以书面形式(如传真、E-mail)通知投标人，并对所有投标人具有约束力。

8.3为使投标人编写标书有充分时间对标书文件的修改部分进行分析、研究，招标人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有购买招标文件的投标人。

三、投标文件的编制

9、投标语言及度量衡单位

9.1投标人提供的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文；

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。

10、投标文件的构成

10.1投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、资信证明文件等部分；

10.2投标人应将投标文件按顺序分别装订成册，并编制投标文件资料目录。

11、投标函和开标一览表

11.1投标人应按招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表；

11.2开标一览表中的内容应与投标文件中明细表内容一致，评标时以开标一览表中内容为准，开标一览表必须盖章和签字；

11.3开标一览表不需与投标文件一起装订，请将此表一式两份单独封装在小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。

12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标报价表(含分项报价)。在表中标明所提供的设备及软件品牌、型号、规格、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。如果总价与单价累计有误，取低价为准；

12.2标的物  招标人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等；

l2.3有关费用处理  招标报价采用总承包方式，因此投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清单、开证、办理全套免税手续费用及其他有关为完成本项目发生的费用，招标文件中另有规定的除外；

12.4其他费用处理  采购文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价；

12.5投标货币  投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元或万元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

⑴项目总价：包括买方需求的设备价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它费用。

⑵项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

14.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件；

14.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分；

14.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力；

14.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件；

14.5投标人应填写并提交招标文件所附的“资格证明文件”。

15、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

15.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准；

15.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

16、投标保证金

16.1投标人应以人民币提交伍仟元整（5000元）的投标保证金，并作为其投标的组成部分之一；

16.2投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的不良行为而蒙受的损失，招标人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第l6.6条的规定没收投标人的投标保证金；

16.3对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝；

16.4未中标的投标人的投标保证金，将在开标结束五天内予以退还，不计利息；

16.5中标人的投标保证金自动转为履约保证金；

16.6下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

⑴投标人在开标截止日期内撒回其投标书；

⑵投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

⑶投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

⑷投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

⑸中标人在规定期限内未能按本规定签订合同。

17、投标有效期

投标有效期为招标人规定的开标之日后六十天内有效。如果招标人在有效期之内，可向投标人提出缩短或延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。

18、投标文件份数和签署

18.l投标文件一式四份(正本一份，副本三份)。若正本与副本不符，以正本为准；

18.2投标文件中法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法定代表人以书面形式出具法人代表授权书(原件)附在投标文件中；

18.3文件中出现错处而必须修改时，必须由投标文件签署人签字并加盖公章。

四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件密封，封口处加盖投标单位公章；

19.2文件袋上应注明投标项目名称、正、副本、投标单位及联系方式。

20、投标截止日期

投标截止日期为2014年12月16日上午11:30时止。

21、迟交的投标文件

迟交的投标文件将被拒收并原封退回。

22、投标文件的修改和撤回

22.1投标人在递交投标书后，在规定的投标截止日期前可以修改或撤回其投标文件；

22.2投标截止日期后不可对其投标文件作任何修改或撤回，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

23、开标

23.l招标人将在规定的时间和地址组织公开开标。投标人根据需要可由法人代表或其投标代理人参加公开开标。如有必要可以让投标人有一定时间的陈述，或接收专家组成员的提问后退场；

23.2开标时，督察人员要检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标并宣读全部内容。

24、评标过程

24.l公开开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

24.2投标人试图影响评标或授予合同方面的任何偿试，可能导致该投标人的标被废弃。

25、评标方法与评标标准：

25.1评标方法与定标原则：

评标采用综合评分法。评委会对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

25.2评标标准：

㈠价格(45分)

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分45分，其它投标人的价格统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×45分。分值保留小数点后1位。

㈡技术及施工组织(25分)

⑴技术指标响应评分13分

①投标人所投设备指标满足招标文件要求，得5分；

②技术方案中，标书中必须提供体育场扩音系统工程技术方案，否则视同废标。体育场扩音系统改造工程的设计、布局、图纸及施工工艺说明详细、科学，综合评价优得8分、良好得5分、一般得1-3分。

⑵投标产品综合评价6分；

根据投标产品的市场占有率、品牌、相关检测报告等酌情打分，综合评价优得6分、良好得5分、一般得1-3分；

⑶施工方案、进度计划及保证措施6分。

施工方案可行，施工进度计划合理，进度和安全保证及文明施工、环境保护措施严密，综合评价优得6分，一般得2分。

㈢产品质量、服务 (15分)

⑴质保承诺4分：满足招标文件要求的质量承诺得4分；

⑵培训计划2分；

⑶商品备件承诺3分；

⑷服务响应时间3分；

⑸售后服务计划3分。

㈣企业信誉、业绩(15分)

⑴投标人应具有独立法人资格，投标人提供的与本项目有关的商业信誉、专业资质、技术力量等附件材料，本项共计为8分；

⑵投标人类似工程成功案例：成功案例合同金额在50万以上的类似业绩（报告厅、剧院、剧场、礼堂）每个得1分，最多得7分（投标时提供案例合同等相关资料，否则不得分）

26、无效投标条款

⑴不符合合格投标人的要求

⑵不符合招标文件中规定的实质性要求和条件

⑶未按照规定交纳保证金

27、定标

评委会首先对所有合格投标人按评标方法的打分标准进行打分，根据综合得分，由高到底排列，向招标小组推荐第一、二中标候选人。最终由招标小组根据推荐的中标候选人确定中标人。

六、授予合同、签订合同

28、招标人在授予合同时有权对投标书中的设备数量和服务予以增加或减少。招标人在授予合同前有取消所有投标的权力。而且，无须向受影响的投标人解释这样做的原因。

29、中标人在收到中标通知3日内派代表前来与招标人具体商谈签订合同。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30、中标人在收到中标通知后，中标人的投标保证金将自动转为履约保证金，如果中标人不同意按照规定去做，招标人有权终止签订合同，并没收其投标保证金。在此种情况下项目招标小组可将标授予下一个中标侯选人，或重新招标。

31、签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

# 第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由招标人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

- 工程合同

项目名称：通达学院体育场扩音系统工程项目编号：

甲方：（买方）南京邮电大学通达学院

乙方：（卖方）_________

经邀标、评标，乙方                    为项目的中标人，并签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：________________元整（￥__________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

6.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期

7.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：2014年   月   日

8.2 交货地点：南京邮电大学通达学院扬州校区

九、货款支付

9.1 付款方式：验收合格后，乙方向甲方提供增值税专用发票，甲方支付合同总价的70%；设备验收合格后，以甲方签署验收报告日为系统试用期开始日，试用三个月，无质量问题后，甲方再支付合同总价的20%；余款作为质量保证金，使用一年无质量问题后支付。

9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十.税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供以正规渠道采购且未经使用的全新产品。

11.2乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

11.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

11.6乙方同意根据甲方要求在货物正式采购前，将所供货物样品报甲方确认认可后，再进行采购，否则产生的一切后果均由乙方承担。

十二、调试和验收

12.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

十三、货物包装、发运及运输

13.1包装要求：除有特殊说明，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。如包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

13.2所有货物以交到甲方指定地点为准，在此前的一切搬运、运输、保险费用均由乙方承担。

13.3 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

十四、索赔

对不合格后货物，凭权威机构出具的验收、检测报告，向乙方提出索赔。乙方应根据甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.1乙方同意退货，并用合同中规定的价格退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、保险、检验费等一切产生的费用。

14.2由于受质量的影响，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接和间接损失费用。

14.3如果甲方发出索赔通知书10天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。

14.4如果乙方不接受索赔事宜，甲方可采用法津手段解决索赔事宜。

十五、乙方交货延期、误期赔偿

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章，并经招标人见证盖章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份。

甲方：南京邮电大学通达学院               乙方：

地址：扬州市润扬南路33号                地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：     年    月     日

第四章  通达学院体育场扩音系统工程项目要求

一、总则

本工程采用交钥匙工程，投标方需要按本次招标规定的技术要求完成招标内容的优化设计（含施工图深化设计），设备材料的供货、运输、仓储、安装、现场测试、单体调试、联合调度、试运行、开通、竣工验收、培训、维护、系统初始设置、指导手册、操作手册、快速参考手册、操作员培训和经过验收测试合格后提供保修服务、技术服务与支持、售后服务以及在本招标书虽未说明，但属会议音响系统所必须的其他工作。本标书仅指出: 基本配置主要技术要求和施工要求，不应视为完整的详细要求。投标方应补充本标书中未描述的，但为保证会议系统及承建的工程达到本招标书中和国家规范规定的所有性能、功能、规模和正常有效运行所需要的详细要求和设备配置，所有费用应计入投标总价，否则视为免费提供。

招标文件中的工程量清单仅是为实现本系统功能的主要设备(有的可能是针对某一品牌提供的设备清单)和材料，各投标方应为实现招标文件中和规范提出的所有功能、技术要求，根据各自的深化设计图纸、招标文件中规定的品牌，补充和完善会议系统的相关设备、辅助设备、材料、备件、软件、接口等全部设备、材料，漏项视同优惠，并已包含在投标总价内。

所有的线缆、光缆、管线、桥架、支架等材料，各投标方应充分理解图纸、经现场勘察后自行计算其数量，除非业主提出变更否则不得调整，漏项视同优惠，并已包含在投标总价内。

中标的投标方（以下称中标方）应在项目合同、项目预算、项目计划、施工管理、技术管理、项目材料、项目成本、项目质量、项目安全、风险管理、项目验收、工程信息等方面进行具体专人管理，派出驻工地工程技术和施工管理人员，并严格服从项目总包的管理。

中标方必须负责提交深化施工图、土建、装修、机电设备、标段的配合要求，所有设备（包括型号、价格等）及材料的技术资料，详细的项目进度计划表，有关调试及试运行大纲和工序计划表，供招标人审批。

中标方必须协助招标人协调会议系统工程的施工界面管理、工程进度管理、联合调试协调等工作，提交本工程完整的竣工图纸、系统测试报告、备用材料表、操作及用户维修手册，联系有关部门对所提供的设备和系统进行测试验收，确保系统能完整地通过验收，并负责向招标人和项目总包提交系统完整的通过验收的证明文件。

二、技术要求

通达学院现有标准体育场1个，拟更新改造现有的体育场扩音系统。项目由3部分构成：

- 拆除现有体育场扩音系统

- 设备调整

- 安装新的扩音系统。

体育场扩音系统主要用于我院举办大型露天会议、体育运动会等使用需求，要求能够提供一个声场基本均匀、音质清晰的扩音环境。

1. 旧设备拆除要求

体育场现有扩音设备一套，由本项目中标方负责予以拆除。原有音频线缆，动力线缆、控制线缆、线缆接插件应予以保留，如在施工工程中遇到不可预测事件，应事先与招标方进行沟通，达成共识后，妥善解决。

由于现有体育场扩音系统产权不属我单位，要求拆除工作在原产权单位、我单位共同监督下完成，文明拆除。拆除后的设备搬移到产权单位指定的位置；

设备拆除工程费用需在投标文件中单列。

2. 设备调整要求

将我单位现有报告厅中1.8米机柜内的设备规整、移动至1.2米机柜中，备规整、移动后保证原设备能够正常工作。将1.8米机柜移至体育场扩音系统控制室，作为扩音系统设备摆放机架；

3. 安装新的扩音系统功能要求

3.1 围绕体育场至少要求安排8个音柱，其中体育场正面要求安排4个；两侧2个(对称摆放)；对侧2个(等距摆放)。要求每个音柱功率不小于100W，具有(室外)防水功能。功放至各音柱连线应有保护套管。

3.2 调音台可接入的有线麦克风数不少于10个(带48V幻象电源)，另至少可接入4路音频信号(一路安排无线麦克风系统、一路安排笔记本计算机、一路安排MD或DVD，一路备用)。

3.3 体育场扩音系统中安排摄像头1个，用于对操场环境监视。要求摄像头带有云台，能够在-90 --- +90度范围内旋转，具有至少20倍光学变焦能力。

4.  安装新的扩音系统指标要求

4.1 扩音系统声学特征指标

| 最大声压级 | 传输频率特性 | 稳态声场不均匀度 | 传声增益 | 系统总噪声级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥95db | 以250～4000Hz平均声压为0dB，在此频带内允许范围-6dB～+4db；63～125Hz和1000～8000Hz的允许范围见图1 | 1000Hz时大部区域≤10db | 2500Hz— 1000Hz ≥-12db | 扩音系统不产生明显可察觉的噪声 |

表1

图1

4.2电气系统特性指标：

4.2.1 在扩声系统额定带宽及电平工作条件下，在传声器输出端口至功放输出端口通路间的频率响应应不劣于0～-1dB。

4.2.2 在扩声系统额定带宽及电平工作条件下，从传声器输出端口至功放输出端口间通路的总谐波失真不大于0.1%。

4.2.3 扩声系统额定带宽及电平工作条件下，从传声器输出端口至功放输出端口间通路的信噪应不劣于通路中最差的单机设备信噪比±3dB。

5.设备采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 需求计划数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数 量 （台/套） |  |
| 1 | 调音台 | 1 | 至少10路话筒输入 至少4路线路输入 +48V幻象供电 |
| 2 | 专业有线会议话筒 | 6 | 型式：电容收音头/心形指向性； 信噪比：65dB SPL 1KHz/1Pa； 频率响应：20-18KHz； 输出阻抗：75Ω 平衡； 灵敏度：-40dB±2dB； 动态范围：109dB/1KHz； 供电电压：DC3V/幻象48V； 输出：三芯卡龙头平衡／不平衡； 抗手机、电磁干扰。 |
| 3 | 纯后级功放1000W | 1 | 70V, 100V 和低阻抗4-16Ω扬声器输出；输出功率； 电源 ~220V/50Hz； |
| 4 | 大功率室外防水音柱100W | 8 | 额定功率:90W ；最大功率:180W ； 灵敏度:93dB； 阻抗:110Ω ； 频率响应:110-15KHz 防水认证 |
| 5 | 全方位摄像机 | 1 | 至少20倍光学变焦，带云台-90°--- +90° |
| 6 | PVC管 |  | 用于广播线防水、保护 |
| 7 | 广播线 |  | 根据现场需要 |
| 8 | 辅材 | 1 |  |

三、其他要求：

1.本项目所采购设备，中标方必须承诺免费运送至南邮通达学院扬州校区(扬州市邗江区润扬南路33号)指定地点；

2.保修期及售后服务要求: 24小时响应，保修1年，延保1年，全免保修；

3. 体育场扩音系统工程项目中，涉及到的广播线、电缆、辅材造价单独列表。

4. 体育场扩音系统工程项目中，涉及到的工程费用单独列表。

3.安装调试要求和验收要求:免全部安装调测费用（含材料）。

四、以上未列事宜，解释权在招标方。

附件：

一、投标函格式

致：招标人

根据贵方的         号招标文件，正式授权__    ___________(姓名和职务)代表我方______    ________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可被贵方没收。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

9.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：________年____月____日

二、开标一览表

编号：TDJB-2014-019

| 项目 | 通达学院体育场扩音系统工程 |
| --- | --- |
| 投标报价总计 | 人民币（大写） 元整￥ 元 |
| 交货期 |  |
| 保修期 |  |

投标公司名称（盖章）:                       投标人授权代表：（签字）

联系电话：                                 日期： 2014年   月   日

说明：1.投标人必须据实填此表，应与投标文件的有关内容一致。

2. 开标一览表必须单独封装在小信封中并且在投标截止时间前与投标文件

一起递交，否则视为无效投标。

三、资信证明

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资信证明文件 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |

法定代表人授权书参考格式

本授权书声明：____________（投标人名称）____________（法定代表人姓名、职务）授权________________（被授权人的姓名、职务）为我方就____________号项目投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务。

本授权书于______年____月____日签字或签章生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：_____________________________________

职    务：_____________________________________

单位名称：_____________________________________

代理人（被授权人）签字或盖章：_____________________________

职    务：_____________________________________

单位名称：_____________________________________

投标人名称（公章）：_____________________________________

日     期：_____________________________________

### 投标人资格声明格式

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  | 职务 |  |  |  |
| 注册时间 |  |  | 经济类型 |  |  |  |  |
| 近三年内有经营活动中有无重大违法纪录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 |  |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |  |  |  |
|  | 资产 情况 | 净资产: 万元 |  | 固定资产原值： 万元 固定资产净值： 万元 |  |  |  |
|  |  | 负 债: 万元 |  |  |  |  |  |
|  |  | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） |  |  | 净利润 （万元） |
| 财务状况 （最近两年） | 年 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

授权代表签字：_______________________

授权代表的职务：_______________________

电话号和传真号：_______________________

公     章                                   日期：______年    月    日

四、投标配置及分项报价表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 规格 | 品牌和厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广播线、电缆、辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工调试费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

注：

1、如果单价和总价不符时，以低价为准；

2、请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

五、供货一览表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 货物名称 | 型 号 | 品牌 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同签订 后 日 内交货、安装、调试完毕 |

法定代表人或授权代表签字：

六、技术参数响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 项目完成时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：